Příloha č.1

Zprávy o aktivitách technických komisí

Na komisi dne 14.5. 2013 byla prezentována závěrečná zpráva k RIMAP (Risk Based Inspection and Maintanance Procedure for European Industry:

Práce v rámci TP CP s ohledem na RIMAP zahrnuje následující body

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou organizace zabývající se inspekcí a údržbou v chemickém, petrochemickém, elektrárenském a železářském průmyslu. Cílem programu je zlepšení efektivity  s ohledem na bezpečnost, náklady, zdraví a životní prostředí.

- příprava pozice CEOC v rámci pracovní skupiny RIMAP tak aby výstupy usnadnily práci inspekčních orgánů.

- utváření CEOC pozice a postupu pro RBI (Risk Based Inspection) tak aby byly postupy harmonizovány.

- implementace programu RIMAP jako části celkového managementu pro inspekci.

Pokyny k úspěšnému získání prohlášení  o RBI procesu o připravenosti 
aplikace systému RBI:

Tento  CEOC dokument poskytuje základní pokyny pro CEOC členy jak  uznat u jejich zákazníků, že všechny požadavky norem a kodexy pro systém RBI jsou řádně aplikovány.

Předpokládá se, že mají být použity ve spojení s příslušnými mezinárodně uznávanými  zásadami, národními požadavky a firemní politikou. Dále je tento dokument určen pro společný referenční rámec pro formulování firemní politiky a rozvoje programu RBI managementu.

V souladu s CEOC auditním dotazníkem o připravenosti pro RBI hodnocení by měly být následující aspekty  firmou implementovány:

- Rozsah a cíle navrhovaného RBI procesu

Vedení vydá písemný závazek pro navrhovaný postup. K cílům a kritérií rizik by měly být jasně definovány pro posouzení. Vedení musí jasně definovat měřitelné cíle posouzení. Tyto cíle jsou do značné míry definovány  z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a obchodní politiky.

- Sběr dat a jejich kvalita

Je důležité dokumentovat všechny podklady pro studium a předpokládaný vývoj od počátku až do konce. Jakákoliv odchylka od předepsaných postupů musí být zdokumentována. Kvalita dat má přímý vztah k relativní přesnosti RBI analýzy. Proto je výhodné, aby se zajistilo, že vstupní data jsou aktuální a ověřena odpovídajícím způsobem.

- Poškození mechanismů a stavy poruch

Věrohodné poškození mechanismů a stavy poruch tlakového ohraničení  kovových komponentů musí být zahrnuty do analýzy RBI. Podrobný popis poškození mechanismů, např. u uhlovodíkového  zpracovatelského průmyslu, je uveden v API 571. Obecně zahrnují korozi, trhliny, mechanické a metalurgické poruchy. Jejich pochopení je důležité pro analýzu POF a další. Chybové režimy pomohou pochopit, jak zařízení selže, a tím podporují analýzy následků (COF).

- Posuzování pravděpodobnosti poruchy (PoF)

Pravděpodobnosti poruchy analýzy ve studii RBI se provádí za účelem odhadnout pravděpodobnost určitého nežádoucího důsledku, vyplývajícího ze ztráty odolnosti vůči tlaku v důsledku čehož může nastat  poškození mechanismů.  Analýza PoF se zaměřuje na všechny poškození mechanismu, ke kterému se zařízení uvedená v analýze mohou být  citlivá

- Posouzení následku selhání (CoF)

Důsledkem provedené poruchové  analýzy je poskytnutí rozdílu mezi zařízeními na základě závažnosti potenciálního tlakovéhoí. Důsledková analýza musí být opakovatelná, na základě mezinárodně uznávaných postupů pro odhad toho, co by se stalo, kdyby  k selhání mělo dojít pro daná zařízení. Analýza CoF by měla být obvykle rozdělena do kategorií podle dopadu selhání zařízení " na zdraví, bezpečnost, životní prostředí a ekonomiku.

- Stanovení rizik, hodnocení

Obecně riziko je určeno  podle kombinace pravděpodobnosti selhání (PoF) a důsledek selhání (CoF). To se provádí pro každé příslušné poškození mechanismu a každý pravděpodobný scénář následků. Rizikové kritéria musí být použita v rámci inspekčních rozhodnutí. Vypracují se  prahové hodnoty pro přijatelné a nepřijatelné oblastí rizik. Firemní bezpečnostní politika a jiné politiky a omezení nebo vliv kritérií  rizik ovlivňuje velikosti umístění prahových hodnot. Právo a předpisy mohou také pomoci identifikovat přijatelný práh rizika.

- Řízení rizik při inspekční činnosti

Za účelem uspořádání běžné denní  inspekce a údržby, mají být programy s předem definovanými  intervaly teprve stanoveny.  Blížícímu se selhání zařízení nelze zabránit inspekční činnosti, pokud inspekční činnost neurychlí opatření ke zmírnění rizika, které mění pravděpodobnost selhání (PoF). Správné uplatňování inspekce  zlepší schopnost klienta předvídat poškození mechanismů a také míry tohoto poškození.   Zmírnění pak mohou být plánovány a realizovány před předpokládaným datem selhání. Inspekce strategie musí být navrženy v kombinaci s jinými plány na zmírnění tak, aby všechna zařízení produkovala  výsledné riziko, které je přijatelné.

- Další činnosti řízení rizik

Inspekce nemusí vždy poskytnout dostatečné opatření ke zmírnění rizika, nebo nemusí být nejvíce efektivní metoda z hlediska nákladů. Tyto metody mohou být použity, aby se snížila závažnost  následků nebo se snížila  pravděpodobnost selhání nebo jiné.

- Znovuposouzení a aktualizace RBI

Vzhledem k tomu, RBI je dynamický nástroj schopný poskytovat stávající a budoucí posouzení rizik, je důležité udržovat a aktualizovat všechny RBI program, což zajistí, že nejaktuálnější  informace z inspekcí, výroby a údržby jsou zpracovány a zahrnuty. Tyto aktualizace dat mohou mít významný vliv na riziko, a proto inspekční plán sám o sobě může vyvolat potřebu provést přehodnocení.

- Úlohy, odpovědnosti, vzdělávání a kvalifikace

Kompetentní  technických vstup a výhledy z různých oborů musí být v tomto případě k dispozici. Proto náležitá pozornost by měla být věnována hloubce souvisejících  dovedností a znalostí získaných v týmu.

Následující funkce nebo soft skills by měla být obsazena alespoň 3 nezávislými osobami

a. Specialista na poškození mechanismů 
b. Procesní a operační specialista
c. specialista pro údržbu a vnitřní inspekce 
d. RBI specialista
e. Inspekční specialista
f. Specialista na NDT metody
g. Controllingový a finanční specialista

Následující pravidla by se měla dodržovat jakýmkoliv týmem RBI:
• Doklady o osobní kvalifikace by měly být k dispozici
• Členové týmu by měli být jmenováni podle svých  dovedností v programu zajištění jakosti    dané společnosti (provozovatel, majitel / In-service inspekční orgán)
• Tým RBI by měl být sestaven interními a  a externími odborníky (podle jejich

dovedností). Externí odborníci musí být vyslány  vnitřní inspekční společnosti

• RBI specialista by měl být vyslán vnitřní inspekční organizací

K)	 Dokumentace a vedení záznamů

Je důležité, aby byly uchovávány  dostatečné informace k úplnému z dokumentování RBI procesu.  Dostatečné údaje by měly být zachyceny a udržovány tak, aby se hodnocení mohlo být znovu a aktualizováno později jinými pracovníky, kteří nebyli zapojeni  do počátečního posouzení.

Poznámky:

1.. Právní rámec, který se vztahuje na RBI procesu

Posouzení a aplikace podrobného postupu musí být v souladu s místně platným právním a regulačním rámcem.

2.. RBI softwarový nástroj určený pro zpracování dat a výpočet rizik

Specializované softwarové nástroje se používají ke správě velkého množství vstupních dat, která budou shromažďována ze systémů, které mají být posouzeny. Použitý software musí být v souladu s uvedenými cíli a základní metody výpočtu v souladu s místními právními předpisy.

3.. Použitelné RBI směrnice  a normy

o API 580 Doporučené postupy pro inspekci na základě posouzení rizik

o API 581 Základní zdrojový dokument  RBI

o CWA 15740 Rizikové  inspekční a údržbové postupy pro evropský průmysl (RIMAP)

4. Použitelné CEOC Dokumenty

RBI dotazník, relevantní ve stanovisku procesu získání  je popsán v dokumentu CEOC. CEOC/CP_045/2012. Prohlášení sámo je možno nalézt (původní materiál) podán v rámci dokumentu CEOC č. CEOC/CP_044/2012.

5. CEOC prohlášení

CEOC RBI prohlášení je platné po dobu tří let.

Dotazník k systému RIMAP a titulní list jsou přílohou této zprávy.

- Zpráva a kontrolní přehled pro audit připravenosti   RBI systemu

Identifikace:

| Auditor/znalec |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Údaje o společnosti:

| Název společnosti |  |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba |  |
| Adresa/sídlo společnosti |  |

Souhrn:

Postupy požadované CEOC

splněno

splněno po poskytnutí času pro opravu / zlepšení

nesplněno

| Datum |  | CEOC-auditor |
| --- | --- | --- |

A) Plánování

- jasný popis předmětů a cílů pro RBI proces.

- Řádně stanovit požadovaný čas a zdroje  nezbytné pro projekt

- Plná podpora vedení pro poskytnutí nezbytných podkladů pro RBI

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno       nevztahuje se

B) Shromažďování údajů a informací

- Porozumění všem požadovaným údajům

- Stanovit vhodně všechny zdroje údajů a informací

- Ověření údajů k zajištění kvality

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno       nevztahuje se

C) Poškození zařízení/mechanismu a druhy poškození

- Identifikace všech pravděpodobných a věrohodných poškození zařízení a druhy poškození

- Pochopení vlivu poškození zařízení na tlaková zařízení vyplývající z provozu mimo IOW

- Použití sowtwaru nebo metodik, které se vztahují na všechna činná poškozená zařízení

- Adekvátní stanovení druhů poškození spojené s každým poškozeným zařízením

- Adekvátní stanovení miry poškození pro každé poškozené zařízení

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

D) Posuzování POF

- Řešení všech pravděpodobných a věrohodných poškození zařízení při stanovování POF

- Pochopení interakce  mnohonásobné škody zařízení v každé části zařízení

- Použití nejvhodnější POF metodiky v dané situaci

- Adekvátní posouzení minulé kontroly účinnosti

- Adekvátní posouzení choulostivosti každého poškozeného zařízení

- Adekvátní posouzení miry poškození

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

E) Posuzování COF

- Stanovení důsledku vhodnosti metodiky posuzování

- Stanovení důsledků pro každý druh poškození

- Adekvátní jednání u všech potenciálních rizik, tj. hořlavost, toxicita, ostatní vlivy

- Adekvátní znalosti o účelnosti odhalení rizik a jejich zmírnění nainstalováním systémů

- Zvážit  všechny potenciální dopady  (tj.bezpečnost, životní prostředí, obchod a opravy)

- Adekvátní propočet pro celou řadu událostí, které mohou vést k závažným důsledkům

- Řešení potenciálních dopadů na jiné technologické jednotky nebo zařízení (tzv. “řetězový efekt")

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

F) Stanovení rizika, posouzení and řízení

- Pomocí standardního softwarového kódu a porozumění všem kalkulacím a algoritmům.

- Pomocí předpokladů v případech neexistujících nebo nekvalitních údajů/informací.

- Přiměřené zacházení s nepřesnostmi.

- Přiměřené nebezpečí prezentace nebo komunikace se zúčastněnými stranami

- Znát rizika přijetí kritérií/hranice

- Přiměřené a včasné posouzení rizika činností.

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

G) Posouzení rizika s kontrolními činostmi

- Přiměřená kontrola plánování založená na výsledcích hodnocení rizik

- Plán pro každé pravděpodobné/věrohodné poškození zařízení k dispozici

- Objektivní, strukturovaná plánovaná kontrolní činnost s dostupností výsledků rizika

- Uvědomnění si pokud mají kontrolní činnosti malý nebo žádný význam při zmírnění rizik

- Výběr nejvhodnější metody kontroly pro snížení rizika

- Volba správné kombinace frekvence kontrol, technik a postupů.

- Vhodné a včasné zmírnění založené na základě kontrolních zjištění.

- Přiměřené plánování zdrojů potřebných pro zavedení RBI projektů.

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

H) Ostatní činnosti posuzování rizika

- Projednávání potenciálních činností při posuzování rizika se zúčastněnými stranami.

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

- Přehodnocení a aktualizace RBI hodnocení

- Vědět, kdy RBI přehodnocovat a aktualizovat

- Provádět přehodnocení včas

- Stanovit dopad operačních změn, které mohou mít vliv na IOW

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

J) Úlohy, odpovědnosti, vzdělávání a kvalifikace pro členy RBI týmu

- Mít pro každého člena RBI týmu vytvořenou specifickou úlohu

- Mít všechny členy RBI týmu správné/schopné.

- Mít členy týmu s odpovídajícími dovednostmi,zkušenostmi a znalostmi.

- Adekvátní  příprava pro práci na RBI projektu/procesu.

- Mít efektivního vedoucího týmu.

- Mít kvalifikovaného analytika rizik.

- Předání projektu konzultantům s adekvátní integrací a přehledem.

- Mít k dispozici RBI specialistu, vyslaného inspekční kontrolní společností.

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

K) RBI dokumentace a vedení záznamů

- Vědět co má být dokumentováno.

- Dokumentovat všechna přijetí učiněná v průběhu tohoto procesu a důvody těchto přijetí/rozhodnutí.

Poznámky:

Hodnocení:       splněno       splněno částečně       nesplněno      nevztahuje se

G) Komentáře, poznámky, příklady:

H) Náměty pro zlepšení:

| datum |  | společnost |
| --- | --- | --- |

I) Následná opatření provedená společností:

Činnosti:

Datum:

| datum |  | společnost |
| --- | --- | --- |

J) Dlouhodobá kontrola následných opatření:

Kladné ověření a vykonání následných opatření

| datum |  | CEOC-auditor |
| --- | --- | --- |

| PROHLÁŠENÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | o způsobu aplikace Risk Based Inspection Systems (Inspekční systémy založené na kontrole rizika) |  |  |
|  | Tímto potvrzujeme, že |  |  |
|  | název společnosti sídlo společnosti logo společnosti prokazuje připravenost aplikace RBI |  |  |
|  | Toto prohlášení bylo vystaveno v souladu s postupy CEOC pro audit a certifikaci RBI systému. |  |  |
|  | Platnost do : MM.DD. RRRR | Prohlášení č.: 2012/CEOC člen/xxx (pořadové číslo přidělené sekretariátem CEOC) |  |
|  | Místo, MM. DD.RRRR | Autorizovaná osoba (jméno) (člen CEOC, adresa, logo) |  |